合同编号：

货物（设备）采购合同

项目名称：河南大学材料加工表征设备项目

买方（甲方）：河南大学

卖方（乙方）：河南豫商科技发展有限公司

签订时间：    年  月  日

签订地点：河南开封

有效期限：

河南大学招标办制

货物（设备）采购合同

买方（甲方）：河南大学               签订地点：河南开封

卖方（乙方）：河南豫商科技发展有限公司

签订时间：    年  月  日

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，就甲方向乙方购买商品（设备）的型号、数量、质量、包装、运输、价款、税金、保险、验收、技术服务、售后服务、违约责任、争议解决方式等合同内容，经双方协商一致，签订合同，以兹共同遵守。

一、合同价款

本合同的总金额为人民币：壹佰叁拾玖万元整（ ¥1390000.00元）；该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。

二、货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价数量及质量要求

1、乙方提供的货物（设备）是未有使用过（包括零部件）的商品（设备）、符合国家相关部门制定的生产（制造）标准和检测标准以及该商品（设备）的出厂标准。

2、购买货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双螺杆挤出造粒机组 | 南京科亚、HK-26 | 南京科亚化工成套装备有限公司 | 套 | 1 | 350000 | 350000 |
| 2 | 微型量热仪 | Firetesting technology、FAA MCC-ASTM D7309 | Firetesting technology Limited | 台 | 1 | 480000 | 480000 |
| 3 | 小型3D打印耗材实验机 | POTOP、SESL-20/02 | 广州市普同实验分析仪器有限公司 | 台 | 1 | 260000 | 260000 |
| 4 | 超干溶剂系统 | 米开罗那、SolvPurer G5A | 米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司 | 台 | 1 | 160000 | 160000 |
| 5 | 单工位手套箱 | 米开罗那、Super(1220/750/900) | 米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司 | 台 | 1 | 140000 | 140000 |
|  | 总价（大写）：壹佰叁拾玖万元整（小写）：¥ 1390000.00 |  |  |  |  |  |  |

3、详细的技术规格、质保方案及售后服务标准见附件。

三、安装调试

乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员签字验收。

四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）国家规定运行标准和使用要求。

五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1、交货时间、地点：于合同生效之日起国产设备30日历天、进口设备90日历天内（按投标承诺时间），乙方按甲方指定地点将货物免费送达。甲方或最终用户在乙方收货确认单签字盖章，或者甲方或最终用户在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

3、乙方应在交货时向甲方提供货物（设备）生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

4、合同货物（设备）验收前的货物毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。

六、货物（设备）验收标准、验收方式

1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到货物（设备）后可以在合理期限内提出异议。

2、货物（设备）使用单位应在货物（设备）交付后，根据初验结果以及安装、调试、培训等情况正常运行一段时间后向甲方提出货物（设备）验收申请。

3、根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收，也可以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同验收。

七、货物（设备）付款时间、支付方式和支付条件

1、货物（设备）到达合同约定的交货地点并经甲、乙双方进行验收合格后，乙方提供本项目合同金额5%对应的银行保函给甲方，甲方收到并查验无误后向乙方支付总合同金额的100%(￥1390000.00元)，大写：壹佰叁拾玖万元整。

2、支付方式：

本合同项下所有政府采购结算款全部支付至乙方（中标方）在河南巩义农村商业银行股份有限公司在河南省农村商业银行巩义分行开立的监管账户，该回款账户未经河南豫商科技发展有限公司公司同意后不得更改，具体账户信息如下：

统一社会信用代码：91410100MA40H67F0R 账户名称：河南豫商科技发展有限公司 账号：0031 8011 8000 0234 2

开户银行：河南巩义农村商业银行股份有限公司

3、甲方每次付款前，乙方需按每次付款金额开具符合国家规定的发票，甲方收到发票并通过国家税务部门官方网站检验发票真伪后按付款流程支付合同价款。

4、乙方必须提供真实、合法的发票。若乙方提供虚假发票，自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失。发票上记载的款项甲方有权不再支付，从合同款中扣减。

5、本合同为固定单价合同，总价以实际提供合格货品数量乘以清单单价结算。甲方可根据实际需求，调整合同清单内的品种、数量，乙方须予以配合，调整部分的价款不应超出合同价款的10%。

八、违约责任

1、乙方未按期限、地点履行卖方义务，每延迟一日，乙方应当按本合同总金额的0.5％向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过7日的或违约金累积达到合同总金额的10%时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同，要求乙方支付合同金额30%的违约金。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应当赔偿全部损失。

2、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付不超过设备款总值30%的违约金。甲方不解除合同的，除乙方按前述约定支付违约金外，乙方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。如果根据合同标的和履行的情况不具备更换条件的，乙方应向甲方支付不超过设备（货物）合同款总值30%的违约金，并按二种商品之间差价的二倍金额赔偿甲方的损失。

3、乙方提供的货物（设备）是由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5、本货物（设备）的质保期双螺杆挤出造粒机组、小型3D打印耗材实验机、超干溶剂系统、单工位手套箱质保三年；微型量热仪质保一年，如乙方违反《售后服务计划》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方无条件同意并承担由此产生的所有费用和责任。

6.货物（设备）经验收合格、乙方不存在违约责任的情形下，甲方未按照本合同约定付款方式支付货款，每逾期一日，未付货款甲方按照本合同订立时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期利息。

九、特别约定

1、甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由乙方全部承担。

2、本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

十、争议解决方式和管辖

因货物（设备）的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十一、生效及其它

1、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式七份，甲方四份、乙方二份、招标公司一份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

| 名称 | 型号 | 规格、参数 | 原产地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双螺杆挤出造粒机组 | HK-26 | 技术参数： 功能：粉料经混合（捏和）后，进入造粒机形成所需粒度的含湿产品，经干燥得到颗粒状成品，从而实现造粒的目的 配置清单 2.1标准容积式喂料机 1台 2.2双螺杆主机 1台 2.3筒体水冷系统 1套 2.4真空系统 1套 2.5拉条切粒系统 1套 2.6电气控制系统 1套 2.7 侧向强制喂料机 1台 技术指标 3.1主要特点： ★3.1.1螺杆外/内径之比 1.55，使之拥有很大的自由容积； ★3.1.2 高扭矩传动箱，扭矩系数达到 8.8，性价比高，运行可靠； 3.1.3进口三维检测仪器对主要零件进行全方位公差检测，精度得到保证。 3.1.4 螺杆紧密啮合，对于一般产品和颜色变更具有高自洁性能； 3.1.5螺杆元件和筒体为积木式； 3.1.6高效率的加热器，实现集中和可靠的加热； 3.1.7每节筒体一个温控区，可达到最佳工艺效果； 3.1.8具有不同效果的混合和剪切专用元件，使之具有高的加工适应性； 3.1.9 筒体冷却水道三层布置设计，保证“8”字孔周围冷却均匀； 3.1.10筒体薄厚增加，具有更高的强度和刚度； 3.1.11筒体加热面积增加，加热器功率提升； 3.1.12采用德国标准的花键，优化的齿形，具有更高的承载力； 3.1.13电气控制系统，保证设备电气电路的安全使用； 3.1.14拉条切粒机头，优化流道，加强机头加热效率； 3.2双螺杆挤出机 ★3.2.1螺杆长径比 (L/D)：40 ★3.2.2螺杆转速：600r/min 3.2.3 螺杆外径26.5mm，螺筒内径26.8mm 3.2.4筒体数量：7（其中第 1 节 L/D=4，其余 L/D=6） 3.2.5筒体设计：1-7 节筒体均为氮化钢材质（38CrMoAl），硬度：HV950～1050；螺杆元件材质为高速工具钢耐磨材料 (硬度 HRC58-60)；所有的筒体均采用电加热方式加热；（第一节机筒除外），筒体及机头均配铸铜加热器，所有筒体均采用水冷却。 3.2.6筒体布局：第 1 节：喂料筒体；第 3 节：开口筒体，设自然排气口；第 6 节：开口筒体，设真空排气口；其余为封闭筒体。 3.3容积式喂料机 3.3.1 螺杆直径 Φ28mm 3.3.2 电机功率 0.75kW 3.3.3调速方式 变频调速 3.4真空系统 3.4.1 电机功率 0.75 kW 3.4.2 真空度 0 到-0.09MPa 3.5拉条切粒机头 3.5.1机头体流道更合理，出条更均匀； 3.5.2整体更加人性化，拆卸、清理、安装更加方便； 3.5.3加热器换热面积增加 50%以上，解决了机头体预热时间过长的问题。 3.5.4通过电加热器加热 3.5.5可更换的口模, 孔数 3，孔径 3.5 mm 3.5.6 1 个温度测量点，包括一个温度传感器 3.5.7 1 个熔体温度测量点，包括一个熔温传感器 3.5.8 1 个熔体压力测量点，包括一个熔压传感器 3.6筒体水冷却系统 3.6.1 内循环用水 PH=7 的软水 3.6.2 外循环用水 5~32℃洁净水 3.6.3 水泵电机功率 0.55kW 3.7电气控制系统 3.7.1 配电功率 ~27kW 3.7.2 供电电源电压 380V±10% 3相5线制 3.7.3 电源频率 50Hz±1% 3.7.4 IP 等级 IP42 3.7.5 控制电压 AC220V、DC24V 3.7.6 环境温度 0-40℃ 3.7.7 相对湿度 ≤80％,无冷凝 3.7.8 安装海拔 ≤1000m 3.7.9 测温元件 J 型热电偶 量程 0－400℃ 3.8 侧向强制喂料机 1台 3.8.1 螺杆外径 25mm 3.8.2 转速，0-400r/min，变频可调 3.8.3 螺纹头数 2 3.8.4 最大建压30bar 3.8.5 筒体和螺杆原件材质 氮化钢 | 南京 | 南京科亚化工成套装备有限公司 |
| 微型量热仪 | FAA MCC-ASTM D7309 | 技术参数 功能：微型量热仪可以测试聚合物基材料的热释放速率系数（W/g）、燃烧热（J/g）、着火温度（K）等参数，测试速度快，只需1～50mg样品； 配置清单 (1)燃烧量热仪主机一台，包括热解炉、燃烧炉、测试台柱、进气系统、采样系统、氧燃料电池 (2)分析软件一套，包含3个子软件MCC(进行日常设置和测试)、MCC Calibration(进行校准)、CurveFit(进行高级数据分析、曲线拟合) (3)TC柱一个 (4)PCI卡一张:NI PCI-6229高速数据采集卡 试样杯5个 （6）用于安装软件的品牌电脑一台 （7）配套使用的氮气、氧气钢瓶（带减压阀） 各1个 （8）分析天平1台 技术指标 符合ASTM D7309规范、与FAA(美国联邦航空管理局)(微型量热仪发明者)合作开发 双区加热器：两个测试炉均有过温保护，具有极高的安全性 热解炉温度范围：室温-1000℃(加热速率可控)，内胆为耐高温、长寿命的材料，通过线圈加热，加热速率0.2-3℃/s可控 燃烧室温度范围：室温-1000℃ 加热速率：0.2-3℃/s，在此范围内可调，以适应不同的材料 总质量流量计： 范围：0-200 cc/min 设置时间：<750ms 精度：±1% 重复性：±0.3%读数 分辨率：0.1%满量程 质量流量控制器 范围:氮气0-100cc/min;氧气 0-50cc/min 设置时间:＜750ms 精度:±1%; 重复性:±0.3%读数 分辨率:0.1%满量程 高精度氧传感器 范围:0-100%02 响应时间:＜6s@90%最终值 线性度:±1%满量程@常温常压 样品量：1-20mg （通常2-5mg） 检测限值:5mW 重复精度:±2% 可拆卸后盖,可接触到所有可维修部件,如燃料瓶、加热炉,便于维护。提供图片证明材料 基于 Microsoa Windows的数据采集和分析软件,测试参数包括:比热释放速率(W/g)、热释放量(J/gK)、热释放温度(K)、比热释放量(J/g)、点燃温度(℃)、热解残余物比例(g/g)、试样气体的燃烧比热(J/g)、燃烧温度(K)、净热值(J/g)、燃烧残余物比例(g/g)。软件支持:显示仪器状态、校准仪响应器和存储校准结果、采集测试期间的数据、计算所需参数并以标准认可的方式显示结果。测试数据可进行拟合分析，得出HRC Sum（J/g-k）和Total HR（kJ/g）的数据尺寸:1050mm(H)x350mm(W)x550mm(D)，设计紧凑，易于操作和维护 符合EMC 89/336/EEC, EMC指令 2014/30/EU,LVD72/23/EEC,LVD 2014/35/EU、 BS EN 60204-1、 BS EN 746-2、 BS EN61010-1:2010、BS EN 61010-1：2010、BS EN 61326-1：2013标准，具有高标准的安全性 3.16 品牌电脑 电脑i5以上处理器，8G以上内存，1T硬盘，23寸显示 3.17 氧气和氮气钢瓶 氮气氧气都是要求纯度为99.5%以上，气瓶配套的减压阀要0-0.4MPa输出。 3.18精密天平 量程大于100g，精度为0.01mg。 | 英国 | Firetesting technology Limited |
| 小型3D打印耗材实验机 | SESL-20/02 | 功能：小型精密3D打印耗材挤出实验机是由精密单螺杆挤出机、线材模具、冷却水槽、测径仪系统、牵引系统、摆线收卷系统以及测控系统等组成，可实现线材挤出、冷却、测径、收卷等功能。 配置清单 2.1小型精密3D打印耗材挤出实验机 1套 2.2冷却水槽 1套 2.3精密线材收卷机 1套 2.4测控系统 1套 技术指标 ★3.1适用材料PLA、PVC、PE、ABS、EVA、PP、PC、TPU等 ★3.2螺杆直径20mm 3.3螺杆长径比28 ★3.4螺杆转速0-120rpm 3.5线速度0-10m/min 3.6 最大挤出量 2kg/h ★3.7线材直径1.75mm ★3.8线径精度±0.02mm 3.9压力测量范围/精度0-50Mpa/0.5%FS ★3.10操作温度范围及温度控制精度室温-350℃/精度±1℃ 3.11主电机功率3kW 3.12工作电压3φ380VAC±10%，1φ220VAC±10%，50Hz 3.13额定功率约8kw 3.14长×宽×高约3020mm×1050mm×1520mm 3.15整机重量约600kg 4.具体配置技术参数 4.1精密单螺杆挤出机 4.1.1机架总成：高强度欧标一体化机架，轻便美观、经久耐用。304不锈钢桌面，实用美观。福马一体化高承重避震脚轮 ★4.1.2驱动总成 主电机：3kW伺服电机，专用伺服驱动器。 减速机：专用伺服电机减速机，自润滑系统 4.1.3挤出总成 料筒：38CrMoAlA材料，进料口内置冷却水套，抛光氮化处理 螺杆：38CrMoAlA材料，直20mm，长径比28，抛光氮化处理 陶瓷加热器，风机冷却，不锈钢料斗 4.1.4模头总成 模体材料：W6Mo5Cr4V2，口模材料：S136 ★4.1.5安全保护装置 配置专用风机一体式防烫炭纤维防护罩，表面温度≤室温+50℃ 4.2冷却水槽 冷却水槽约770mm×150mm×110mm不锈钢常温水槽，260w专用循环水泵 4.3精密线材收卷机 4.3.1机架总成 高强度欧标电柜机架一体化设计，轻便美观、经久耐用 ★4.3.2激光测径系统 镭斯特LST-25/JIB测径仪（范围0.1-25mm，分辨率0.001mm）与牵引总成组合形成线径闭环控制 4.3.3牵引总成 牵引辊表面包胶，便捷压紧机构；0.4kW伺服电机，专用伺服驱动器，专用伺服电机减速机 ★4.3.4储线缓冲装置 非接触式精密位移传感器，灵活滑动机构，自适应调节张力 ★4.3.5摆线收卷总成 摆线机构：0.4kW摆线专用伺服电机，专用伺服驱动器，专用伺服电机减速机，高精度限位传感器，配置追线装置，定位精准。收卷机构：0.4kW收卷专用伺服电机，专用伺服驱动器，专用伺服电机减速机 4.4测控系统 ★4.4.1操控系统 7寸触摸屏，提供挤出系统，测径系统、牵引系统，收卷系统等所有操作，温度曲线，压力曲线，线径曲线显示，故障报警信息查询 4.4.2控制系统 计算机可编程控制器与上位操控系统组成，具有温度、压力、转速、线径自适应控制、过程参数的图文显示等传统控制系统无法实现的特殊功能，极大地提高了系统的人性化、智能化与安全性 4.4.3熔体测量系统 温度测量：0-400℃；压力测量：0-50MPa 4.4.4电器柜-机架一体化电器柜，铝合金电器安装板。法国Schneider低压电器，专用电器柜风扇及通风过滤器 4.5安全 4.5.1安全保护装置-配置专用防护罩，有明显防护标识 4.5.2电气安全-安全接地并有明显的接地标识，故障自动停机和人工安全急停开关紧急停机 | 广州 | 广州市普同实验分析仪器有限公司 |
| 超干溶剂系统 | SolvPurer G5A | 技术参数： 功能：实时供应高质量无水有机溶剂，规避实验室风险，节约购置超干溶剂成本 配置清单 2.1溶剂纯化系统主机 1套 2.2储液罐 5个 2.3纯化柱 10根 2.4防火柜 1个 2.5真空泵 1台 2.6 预处理装置 5套 2.7真空缓冲装置 1套 2.8球口溶剂出口 5个 2.9溶剂接收瓶 5个 2.10全氟醚O型圈 5个 2.11水分测定仪1套 3.技术指标 3.1五路溶剂纯化系统主机 3.1.1系统能独立操作，可以同时处理5种溶剂； ★3.1.2系统尺寸不大于880*650*1900(长宽高）； ★3.1.3对初始溶剂，净化后溶剂水含量小于10ppm ， 每种溶剂的有效处理量大于1000升，单次最大取用量15L ； 3.1.4配安全防火柜，以便于储存和放置溶剂储液罐； 3.1.5操作台：不锈钢管路，每种溶剂皆有五通阀门以控制溶剂、气体和真空安全阀门; 3.1.6每种溶剂都配有独立的压力表； 3.1.7整体系统底部带有支撑脚或脚轮，便于固定和移动； 3.1.8溶剂纯化柱外置，以便观察仪器的运行状态，更方便维护； 3.2溶剂储液罐 3.2.1不锈钢材料 , 防腐、耐压，存放待处理的溶剂； 3.2.2带有气体接口和压力表、安全阀； 3.2.3容量大于 17升 ； 3.3纯化柱 3.3.1可分别处理5种溶剂，每一路都采用双柱串联结构； 3.3.2不锈钢系统，配备 7micron 不锈钢微粒过滤器 ； 3.3.3纯化柱两端带有三通球阀； 3.3.4出厂前已对纯化柱进行活化，抵达用户现场后可直接使用，纯化柱饱和后，可方便进行更换填料及活化； 3.4真空系统 3.4.4进口KNF真空泵隔膜；采用三明治结构（即多层结构），以增加隔膜的韧性和强度； 3.4.2所有与气体接触的部位都做聚四氟乙烯处理并用碳纤维加固，保证泵的抗化学腐蚀性能； 3.4.3抽气速度20升/分钟；真空度小于8mbar ；适用环境温度 5~40 度； 3.5水分测定仪 3.5.1测量范围1μg ---300mg 水 3.5.2测量速度2.8mg H2O/min（最大） 3.5.3测量精度3μg (10ug--100μg H2O) ;≤0.3%（水含量>100μg H2O） 3.5.4分辨率0.1μg H2O 3.5.5相对含水量范围1ppm-100%；显示精度0.001ppm 3.5.6电解电极铂金带隔膜 3.5.7数据存储500条 3.5.8显示屏幕5.7寸电容触摸屏 3.5.9校准功能 是 3.5.10打印机 自带热敏打印机 3.5.11使用环境 温度+5 ~ +40℃；湿度<80% 3.5.12电源110-250V 50Hz 3.5.13仪器尺寸495x330x325mm 3.6其他 3.6.1溶剂出口为不锈钢管连接，配备25/18球口； 3.6.2配带5套250ml球口接收瓶，及全氟醚O型圈5套，全氟醚O型圈防腐，耐磨无物理破坏的状态下可永久使用； 3.6.3配备可伸缩5米长的除静电夹以消除储液罐静电； 3.6.4预处理技术：预处理与仪器整合一体，将原溶剂含水量降至50ppm以内； 3.6.5真空缓冲装置，防止误操作使溶剂回流到真空泵内； 3.6.6免费提供现场水分检测； | 湖北 | 米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司 |
| 单工位手套箱 | Super(1220/750/900) | 技术参数： 功能：手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环，不断地除水除氧，应用于无水、无氧、无尘的超纯环境进行科研实验 配置清单 304不锈钢的箱体不小于（1220mm*750mm*900mm），1个 304不锈钢的大过渡仓（360mm*600mm）1个 304不锈钢的小过渡仓（150mm*300mm）1个 真空泵 1台 可再生有机溶剂吸附器 1套 低温冰箱 1套 技术指标 3.1手套箱箱体 ★3.1.1箱体：内部尺寸： 长度：≥1220mm深度：≥750mm；高度： ≥900mm材料：304不锈钢，厚度3mm。内表面：不锈钢拉丝处理。外表面：喷塑，白色。箱体底部配有加强筋 ★3.1.2前窗：倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃，厚度8mm，玻璃视窗采用实芯O型圈（真空密封方式）法兰视窗结构，达到无泄漏。提供证明资料 ★3.1.3手套口：材料为铝合金，原色氧化，螺母在外面，O型圈密封 3.1.4手套：丁基橡胶，厚度0.4mm，直径8英寸，长度32英寸 3.1.5过滤器：规格0.3微米，1个气体入口和1个气体出口 3.1.6搁物架：单面手套箱为3层，可调节式；材料为304不锈钢 3.1.7箱体照明：LED灯，安装在每块玻璃窗前上方，具有漫反射功能 3.1.8接口：备用接口5个，KF40 ★3.1.9水氧指标：小于1 ppm； ★3.1.10泄漏率：小于0.001vol%/h； 3.2大过渡仓 3.2.1过渡仓：尺寸：直径360mm，长度600mm，材料：304不锈钢，表面：内表面为拉丝处理，外表面喷塑（白色） 3.2.2附件，滑动托盘：304不锈钢，易拆卸 3.2.3舱门：双门，铝合金材料，阳极氧化铝材料，厚度10mm，竖直操作，带提升机构 3.2.4压力表：模拟显示 3.2.5控制：电磁阀触摸屏自动操作 3.3小过渡舱 3.3.1过渡舱：尺寸直径150mm，长度300mm，进入手套箱部分长度100mm，材料：304不锈钢，表面：内表面为拉丝处理，外表面喷塑（白色） 3.3.2附件：滑动托盘：304不锈钢，易拆卸 3.3.3舱门：双门，翻盖式 3.3.4压力表：模拟显示 3.3.5控制：手动阀手动操作 3.4气体净化循环系统 3.4.1净化柱 功能：气体密闭，除水、除氧 容器材料：304不锈钢 净化材料：铜触媒：5kg、分子筛：5kg 净化能力：除氧：60L、除水：2Kg 3.4.2水氧指标：小于1ppm 3.4.3循环系统 工作气体：氮气、氩气 循环能力：集成风机流量90m3/h，加装变频 3.4.4再生 操作：PLC自动控制再生过程 再生气体：工作气体与氢气混合气体，(氢气5-10%) 3.4.5阀门 主阀：DN40KF，电气动高真空挡板阀 控制阀：电磁集成阀 ★3.5控制系统： 3.5.1功能：包括自诊断、断电自启动特性，具有压力控制和自适应功能；自动控制、循环控制、密码保护；单元控制采用西门子PLC触摸屏。 3.5.2压力控制：控制箱体、过渡舱的压力，箱体工作压力+/-15mbar内可以自由设定，超出+/-16mbar系统自动保护； 3.5.3脚踏板：控制箱体压力，方便操作升压和降压 ★3.6显示系统： 采用PLC触摸屏，显示运行状态，箱体压力、系统记录等 3.7真空系统控制情况 真空泵，旋片泵，带油雾过滤器，气振控制，可手动或通过PLC启动，流量12m3/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2×10-1pa ★3.8水分析仪 测量范围为0～500ppm，采用P2O5传感器，应用范围广，尤其对于锂电制造及金属有机等用户，可以进行清洗并重复使用，避免了一次污染即报废的问题。 ★3.9氧分析仪 测量范围为0～1000ppm，采用ZrO2传感器，避免了燃料电池寿命短，不能暴露在空气中的问题 ★3.10可再生有机溶剂吸附器 循环气体可首先通过吸附器，吸附挥发的有机溶剂气氛。位于箱体下部，尺寸：直径230mm，高度410mm，材料：3mm厚的304不锈钢，填充9kg有机溶剂吸附材料，吸附饱和后可进行自动再生。 ★3.11低温冰箱 温度范围：常温〜-35℃，内腔容积：30L，电源电压：220V/50HZ，额定功率：0.5KW，内胆尺寸：220mm*300mm*450mm，安装在手套箱侧板上，压缩机与冰箱腔室分离；安装冰箱的手套箱工位，搁物架要求有2排，且高度可调节。 | 湖北 | 米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司 |

附件（2）：售后服务计划（注：售后服务计划可依据不同供货单位的售后服务计划列明，但应包含下列标题所涵盖的基本服务内容。）

	1.质量保证：我公司承诺所投产品质量：符合国家相关行业合格标准且满足采购人需求。

（1）提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件）。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。保证产品按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件等），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且达到我公司投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

（2）货物的包装和运输符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输、多次搬运和装卸过程中的安全，货物包装符合国家或行业标准规定。由于包装、运输、搬运和装卸不当导致货物缺失或损坏，由我方承担一切责任。

2.安装调试：货物到达用户指定地点后，接用户书面通知后，三个工作日内派经厂家正式授权的技术人员进行安装调试。

2.1开箱验货清点，检查货品是否完好、齐全。

2.2仪器安装调试，调试内容按照国家有关标准或制造商相关现场验收标准规范进行。

2.3现场操作培训，讲解仪器硬件和软件的使用方法，使用注意事项。

2.4用户签字确认安装合格。

	3.验收标准：我方将和用户一起按照合同要求的技术规格、技术规范的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物检验完毕之后，在双方共同在场情况下进行设备的验收。若发现有损坏的零部件，我方将在3个工作日内进行及时更换，所产生的费用由我方承担。

	4.质保期：从最终验收完成之日起，双螺杆挤出造粒机组、小型3D打印耗材实验机、超干溶剂系统、单工位手套箱质保三年；微型量热仪质保一年。保修期内，非人为原因造成的设备故障，我方将免费矫正或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由我方自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我方提供备用设备修复。质保期满后终身维修，更换易损件只需按成本收费不收维修费。

	5.响应时间：我方接到用户报修通知后，自接到采购人报修电话2小时内响应并作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员在24小时内到达用户现场并解决问题。

	6.优惠服务：我方将为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，每年内不少于2次上门巡检服务。

	7.伴随服务：我公司设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

	8.其他服务事项、技术规格要求以厂商售后服务为准。

河南维修点

【郑州办事处】:河南豫商科技发展有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1507号3号楼2单元1508号

电话：0371-66670889  传真：/

售后服务联系人：王敏

中标通知书

扫描中标通知书后单独一页附在最后