合同编号：豫财磋商采购-2023-1143

# 货物（设备）采购合同

# 项目名称：河南大学材料学院采购科研设备一批项目

# 买方（甲方）：河南大学

# 卖方（乙方）：河南科星生物科技有限公司

# 签订时间：

# 签订地点：河南开封

# 有效期限：长期

河南大学招标办制

货物（设备）采购合同

买方（甲方）：河南大学            签订地点：河南开封

卖方（乙方）：河南科星生物科技有限公司

签订时间：20   年    月    日

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，就甲方向乙方购买商品（设备）的型号、数量、质量、包装、运输、价款、税金、保险、验收、技术服务、售后服务、违约责任、争议解决方式等合同内容，经双方协商一致，签订合同，以兹共同遵守。

一、合同价款

本合同的总金额为人民币：叁佰肆拾柒万贰仟元整（¥3472000.00元）；该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。

二、货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价数量及质量要求

1、乙方提供的货物（设备）是未有使用过（包括零部件）的商品（设备）、符合国家相关部门制定的生产（制造）标准和检测标准以及该商品（设备）的出厂标准。

2、购买货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体参数分析仪 | KEITHLEY/4200A-SCS | Tektronix,Inc. | 台 | 1 | 490000 | 490000 |
| 2 | 多通道信号采集系统 | NI/PXIe-1092 | NI公司 | 台 | 1 | 310000 | 310000 |
| 3 | 全自动三站比表面及孔隙分析仪 | 麦奇克拜尔/BELSORP MINI X | 日本MicrotracBEL Corp公司 | 台 | 1 | 400000 | 400000 |
| 4 | 气相色谱仪 | 安捷伦/8860 | Agilent Technologies,Inc. | 台 | 1 | 400000 | 400000 |
| 5 | 蓝电电池测试系统 | 武汉蓝电/CT3002A | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 台 | 80 | 5500 | 440000 |
| 6 | 电池恒温测试箱 | 上海博翎/BLC-300 | 上海博翎仪器设备有限公司 | 台 | 6 | 8500 | 51000 |
| 7 | 电池高低温测试箱 | 上海和晟/HS-408C | 上海和晟仪器科技有限公司 | 台 | 2 | 68000 | 136000 |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | 上海元析/UV-9000S | 上海元析仪器有限公司 | 台 | 1 | 43000 | 43000 |
| 9 | 电化学工作站 | 辰华/CHI760E | 上海辰华仪器有限公司 | 台 | 2 | 65000 | 130000 |
| 10 | OLED老化寿命测试仪 | 上海大学研发/ZJLS-4 | 上海大学微电子学院 | 台 | 1 | 470000 | 470000 |
| 11 | 光谱光度辐射度计 | PHOTO RESEARCH /PR-788 | PHOTO RESEARCH, Inc. | 台 | 1 | 420000 | 420000 |
| 12 | QLED光功率测试系统 | 迈趣/2936-R | 郑州迈趣电子科技有限公司 | 台 | 1 | 182000 | 182000 |
|  | 总价（大写）：叁佰肆拾柒万贰仟元整 （小写）：¥3472000.00元 |  |  |  |  |  |  |

3、详细的技术规格、质保方案及售后服务标准见附件。

三、安装调试

乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员签字验收。

四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）国家规定运行标准和使用要求。

五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1、交货时间、地点：于合同生效之日起30日历日内（按投标承诺时间），乙方按甲方指定地点将货物免费送达。甲方或最终用户在乙方收货确认单签字盖章，或者甲方或最终用户在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

3、乙方应在交货时向甲方提供货物（设备）生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

4、合同货物（设备）验收前的货物毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。

六、货物（设备）验收标准、验收方式

1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到货物（设备）后可以在合理期限内提出异议。

2、货物（设备）使用单位应在货物（设备）交付后，根据初验结果以及安装、调试、培训等情况正常运行一段时间后向甲方提出货物（设备）验收申请。

3、根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收，也可以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同验收。

七、货物（设备）付款时间、支付方式和支付条件

1、货物（设备）到达合同约定的交货地点并经甲、乙双方进行验收合格后，乙方向甲方提供本合同金额5%的银行保函，甲方收到银行保函并查验无误后，向乙方支付总合同金额的100%(3472000.00元)，大写：叁佰肆拾柒万贰仟元整。                 。

2、支付方式：

本合同项下所有政府采购结算款全部支付至乙方（中标方）在中信银行股份有限公司在郑州分行开立的监管账户，该回款账户未经河南科星生物科技有限公司同意后不得更改，具体账户信息如下：

统一社会信用代码：91410211MA47JB9522

账户名称：河南科星生物科技有限公司

账号：8111101052701738254

开户银行：中信银行股份有限公司郑州分行

3、甲方每次付款前，乙方需按每次付款金额开具符合国家规定的发票，甲方收到发票并通过国家税务部门官方网站检验发票真伪后按付款流程支付合同价款。

4、乙方必须提供真实、合法的发票。若乙方提供虚假发票，自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失。发票上记载的款项甲方有权不再支付，从合同款中扣减。

5、本合同为固定单价合同，总价以实际提供合格货品数量乘以清单单价结算。甲方可根据实际需求，调整合同清单内的品种、数量，乙方须予以配合，调整部分的价款不应超出合同价款的10%。

八、违约责任

1、乙方未按期限、地点履行卖方义务，每延迟一日，乙方应当按本合同总金额的0.5％向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过7日的或违约金累积达到合同总金额的10%时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同，要求乙方支付合同金额30%的违约金。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应当赔偿全部损失。

2、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付不超过设备款总值30%的违约金。甲方不解除合同的，除乙方按前述约定支付违约金外，乙方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。如果根据合同标的和履行的情况不具备更换条件的，乙方应向甲方支付不超过设备（货物）合同款总值30%的违约金，并按二种商品之间差价的二倍金额赔偿甲方的损失。

3、乙方提供的货物（设备）是由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5、本货物（设备）的质保期 半导体参数分析仪1年、多通道信号采集系统3年、全自动三站比表面及孔隙分析仪2年、气相色谱仪1年、蓝电电池测试系统3年、电池恒温测试箱3年、电池高低温测试箱3年、紫外可见分光光度计3年、电化学工作站3年、OLED老化寿命测试仪3年、光谱光度辐射度计3年、QLED光功率测试系统1年 ，如乙方违反《售后服务计划》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金500元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方无条件同意并承担由此产生的所有费用和责任。

6.货物（设备）经验收合格、乙方不存在违约责任的情形下，甲方未按照本合同约定付款方式支付货款，每逾期一日，未付货款甲方按照本合同订立时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期利息。

九、特别约定

1、甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由乙方全部承担。

2、本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一

附件（1）：详细技术参数、规格及配置清单

| 名称 | 型号 | 规格、参数 | 原产地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 半导体参数分析仪 | 4200A-SCS | 1.功能 该仪器可完成各种半导体器件和材料的电学综合性能测试IV，提供测试数据报告、图形和分析功能。 2.配置清单 2.1主机 1套 2.2中功率源测量单元 2套 2.3前置放大单元 1套 2.5软件 1套 2.6线缆附件 1套 线缆附件清单： 1根 互锁电缆, 3 m (10 英尺) 4根 超低噪声三同轴电缆, 2 m (6.6 英尺) 1根 前端放大器电缆, 2m (6.6 英尺) 3.技术指标 3.1中功率源测量单元： 3.1.1电流表最小测试量程100nA（最小量程时，分辨率优于100fA，精度优于30pA）; 最大测试量程104mA（最大量程时，分辨率优于100nA，精度优于3 μA）； 3.1.2电流源最小输出量程100nA（最小量程时，分辨率优于5pA，精度优于30pA）; 电流源最大输出量程104mA（最大量程时，分辨率优于5μA，精度优于15μA）； ★3.1.3电压表最小测试量程200 mV（最小量程时，分辨率优于0.2μV，精度优于100μV）; 电压表最大测试量程210v（最大量程时，分辨率优于200μV，精度优于3mV）； ★3.1.4 电压源最小输出量程200 mV（最小量程时，分辨率优于5μV，精度优于150μV）;电压源最大测试量程210v（最大量程时，分辨率优于5mV，精度优于15mV）； 3.1.5 四象限/阱操作 3.2前置放大单元： ★3.2.1 电流表最小测试量程1pA（最小量程时，分辨率优于10aA，精度优于10fA）； ★3.2.2电流源最小测试量程1pA（最小量程时，分辨率优于1.5fA，精度优于40fA）； 3.2.3作为中功率源测量单元的附件, 电压参数与其所在模块相同，能提高IV测量单元电流量程和精度； 3.3硬件指标： 3.3.1 显示屏15.6英寸。 3.3.2具备树形结构项目设计，实现无需编程即可跳着修改测试程序。 3.3.3可容纳9个中等功率或高功率SMU。 3.3.4可支持6个双通道PMU模块； 3.3.5端口包括USB,以太网，VGA，串口，显示器端口,HDMI及音频插孔等； 3.3.6内置有测量帮助视频，以便提供测试和调试指引。 3.3.7可安装机架也可安装在工作台上。 ★3.3.8可与2400源表进行通讯。 3.3.9可配置连接相关GPIB仪器、开关矩阵和探针台等。 ★3.3.10 CPU主频>2GHz，硬盘容量120GB ，包含3个以上USB接口，且内置100/10 MB以太网络接口。 3.4软件功能： 3.4.1 系统主机具备图形化界面, 全集成化，无需编制程序； 3.4.2 标准半导体器件参数测试库 3.4.3 纳米器件参数测试库 3.4.4 WLR可靠性参数测试库 3.4.5 半导体CV参数分析库 | 美国 | Tektronix,Inc. |
| 多通道信号采集系统 | PXIe-1092 | 1.功能 该系统主要用于采集多路电信号，主要用于智能器件中，微弱电信号的采集工作，并提供测试数据报告、图形和分析功能。 2.配置清单 2.1主机箱 1套 2.2采集模块 2套 2.3控制器 1套 2.4接线盒 2套 2.5软件 1套 3.技术指标 3.1测量单元： ★3.1.1系统支持基于PXIe协议设计，可提供10个3U尺寸的插槽，包含7个混合插槽、1个外围拓展插槽和1个系统定时插槽，系统背板传输带宽为24GB/s，且功率82W； ★3.1.2 系统内置基于PXIe协议的控制器，传输带宽16GB/s，处理器核心数量4核，基频2.8GHz，睿频3.7GHz；内存类型为DDR4，内存大小16GB，硬盘大小512GB，提供2个Thunderbolt、4个USB及2个以太网通信接口； 3.1.3 系统提供模拟量采集功能，提供64路电压采集通道和64路电流采集通道，电压输入范围-10V至+10V，电流输入范围-20mA至+20mA，分辨率24位，最小可测电压50uV，最小可测电流10μA，每通道采样速度5kS/s，支出同步采样，提供配套接线盒等附件； 3.1.4系统支持图形化语言编程，提供相关的API和范例程序； ★3.2 软件功能： 提供基于LabVIEW开发的电流或电压采集软件，软件可切换电压或者电流的采集模式，采集通道的采样率、采样数以及采集范围可以自定义设置，提供电压、电流等实时监测图，并支持采集数据的存储，且软件后续可根据用户需求进行升级。 | 中国 | NI公司 |
| 全自动三站比表面及孔隙分析仪 | BELSORP MINI X | 1.功能 该分析仪是全自动运行，采用真空容量法原理，可对介孔微孔样品分析，可对样品（如沸石，活性炭，金属氧化物，MOF，COF，石墨烯，纤维等多孔材料）进行比表面积，孔径分布，孔隙等分析。 2.配置清单 2.1 测量仪主机一台 2.2 三站独立脱气站一台 2.3原装二阶机械泵（油泵）两台 2.4.标配提供标准物测试比表面符合公差范围，提供标准物测试室温范围内的气体等温吸附线，包括10℃，20℃，30℃等温度的等温吸附线。 2.5.备品备件：杜瓦瓶，原装石英样品管21根(含P0管)，密封O型圈20个，进样漏斗3个，样品管架1个 2.6.电脑: i7CPU，8GB内存，1TB硬盘，22英寸液晶显示器。 3.技术指标 ★3.1.该设备配置3个工作站和1个站的饱和压力站，可以同时进行3个样品分析 3.2.独立脱气系统3个脱气站，脱气和分析系统完全独立，不共享真空以避免相互干扰。 3.3.测试范围：比表面：0.01m2/g到无上限，孔径范围：3.5 Å -5000Å。 ★3.4.比表面的重复性：可达0.4% ★3.5.该设备可准确测量1m2以下样品的比表面 3.6.等温吸附/脱附线可以测试2000个数据点。 ★3.7.配备5个1000Torr的压力传感器,分别位于3个分析站、饱和压力P0管和manifold配气管，并配置1个真空规。 3.8配置不锈钢P0管且具有独立的压力传感器，不使用玻璃材质P0管。 3.9.传感器测量范围：0～133KPa，精度：0.25% 全量程，灵敏度：<4Pa，即0.03mmHg 3.10.标配独立3个站的独立脱气系统，加热温度达到430℃。 ★3.11.脱气站可以一键完成回填气体和关阀操作；脱气站一键慢抽功能可以控制抽速非常慢且无需手动调节针阀，避免轻质量细粉抽到系统内，杜塞堵塞阀门和污染管路，加热温度达到430℃。 ★3.12.测试全程采用更精确的自由体积直接校正法，无需使用任何液位恒定装置。 3.13.配有中英文数据处理软件，提供吸附/脱附等温曲线；单、多点BET及Langmuir比表面积；标准BJH、DH、CI中孔分布模型，MP、t-方法（de Boer, Halsey和炭黑STSA）微孔模型；总孔体积，DR、α-s微孔面积模型； ★3.14 软件具有NLDFT和GCMC（CO2）模型 3.15.主机四个分析站可以进行原位脱气。 ★3.16.主机软件具有先进的进气优化模式，对于同类型样品测试可节省约50%测试时间。 3.17.标配大抽速二阶机械泵（油泵），抽速30m3/hrs，极限真空度1Pa。 3.18.标配备两个外置针型阀，一个粗调，一个细调；通过外置针阀可以调节控制进气量。 3.19分析过程中分析杜瓦瓶不上下移动，以保证仪器分析精度和长期使用寿命 3.20.杜瓦瓶升降台具有自停止功能，碰到障碍物可以自我保护性停止，防止损害马达。 3.21 仪器主机具有动态LED状态指示灯，可随时通过颜色来看到仪器的工作状态。 | 日本 | 日本MicrotracBEL Corp公司 |
| 气相色谱仪 | 8860 | 1.功能 主要用于CO2还原产物分析及其它小分子催化转化研究，该方案可以分析常量CO，O2，N2，CO2及微量CO，CO2，既可以分析空气组分，又可以排除空气对目标组分的干扰，且可以进行常规气相色谱仪的小分子化合物检测分析。 2．配置清单 ★2.1气相色谱仪主机一台 (配备带反吹的十通气体进样阀一个，3英寸PQ色谱柱一个6英寸PQ色谱柱一个，8英寸分子筛柱一个)； 2.2操作软件系统一套； 2.3安装工具包一套； 2.4 计算机和打印机：i7CPU，8GB内存，1TB硬盘，22英寸液晶显示器，DVD-RW驱动器。激光打印机，打印速度19页/分。 3、技术参数 3.1. 整体系统 ★3.1.1气相色谱分析系统为多阀、多柱的无机气体全自动分析和有机烃类分析体系，其包含气体组分自动进样分析的热导池检测器、微量CO、CO2分析的氢火焰离子化通道及后期可拓展其他检测器通道； ★3.1.2满足CO2还原产物分析，及CO2携带水蒸汽的分析要求。可以分析空气组分，又可以排除空气对目标组分的干扰。十通阀反吹部分，可以将样品中绝大部分水反吹放空掉，尽可能减小水的影响。能满足一次气体进样准确测定上述目标组分的目的，已提供阀装配流路图及方案说明； ★3.1.3系统包含一个自动十通进样阀（具有中心切割和反吹功能），两个自动六通阀，所有阀的控制均通过色谱工作站来设定，通过不同阀切换时间达到分析产物目的。 3.2主机 3.2.1带有智能化界面的触摸屏，可显示仪器实时状态、配置、流路信息和实时谱图，并可显示质谱状态； ★3.2.2 电子流量控制（EPC）：可用于所有进样口和检测器 3.2.3 大气压力传感器补偿高度或环境变化，即使实验室环境改变，分析结果也保持不变； 3.3 柱温箱 3.3.1 温度范围：室温上8˚C~425˚C 3.3.2 温度设定精度：0.1˚C程序设定 3.3.3 最大升温速率：120˚C/分钟 3.3.4 最大运行时间：999.99分钟 3.3.5 程序升温梯度：30个梯度（允许负梯度）； 3.4 火焰离子化检测器 3.4.1 最高操作温度：450 ℃ 3.4.2 最低检测限：<3 pgC/s，以十三烷计 3.4.3 线性范围：>107（±10%），采用N2载气和0.29mm内径喷雾 3.4.4 最大数据采集速率：500Hz ★3.4.5 全程数字数据路径能够在一次运行中对整个107浓度范围内的峰进行定量分析。 3.5 热导检测器 (TCD) 3.5.1最高操作温度：400℃ 3.5.2最低检测限 (MDL) < 800 pg 十三烷/mL，采用 He 载气 3.5.3 线性动态范围 105 (±10%) 3.5.4单丝 TCD 可实现开机后的快速基线稳定，低漂移，无需单独的参比气路，或手动调节电位计。 | 中国 | Agilent Technologies,Inc. |
| 蓝电电池测试系统 | CT3002A | 1. 功能 蓝电测试系统可用于材料研究、扣式电池以及常规手机电池等测试。采用模块化设计，每个模块为独立的8个通道。每个通道可任意设置为恒流充放电、恒压充电、恒功率放电、恒阻放电、直流内阻测试、静置等模式。每个通道可检测不同型号的电池，并完全独立工作于不同的模式，互不影响。通道有完备的软、硬件多级保护。 2. 配置清单 2.1 CT3002A系1台 2.1.2 电池夹具8套； 2.1.3 网络通讯器，通讯线 8套； 2.1.4 机架 1个； 3. 技术指标 3.1 CT3002A系统 3.1.1 电流量程：双量程蓝电测试系统1台； 3.1.2 电压范围：0~5V； 3.1.3 采样时间：一秒十条数据； 3.1.4 单元通道：8通道，通道之间完全独立（独立编程）； 3.1.5 编程工步：恒流充放电、恒电压充电以及恒功率放电，支持倍率充放电、恒阻放电、直流内阻测试，支持负电压放电、静置等工作模式； 3.1.6 编程形式：支持流程图形式编程； 3.1.7 循环保持率：支持记录循环保持率数据； 3.1.8 限制条件：时间 电压 电流 容量，-△V等近20种； 3.1.9 保护条件：过压、欠压、过流、欠流、过充容量、过放容量等； 3.1.10 编程步数：800步； 3.1.11 输入阻抗：1GΩ ； 3.1.12 远程控制：支持通过网络远程监控； 3.1.13 采样速率：100 ms，能查看每个记录点的系统时间； 3.1.14 输出方式：四电极； ★3.1.15 电压精度：0.05%RD±0.05%FS（控制及检测）；电流精度：0.05%RD±0.05%FS（控制及检测）；保证测试结果的准确性。 ★3.1.16 恒功率/恒阻精度：0.2%RD+0.2%FS（控制），0.1%RD+0.1%FS（测量）；保证测试结果的准确性。 3.1.17 计算机系统时间：±1秒（无累计误差）； ★3.1.18 电压分辩率：5位有效数字（自动）电流分辩率：5位有效数字（自动）；保证测试结果的准确性。 | 中国 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 |
| 电池恒温测试箱 | BLC-300 | 1. 功能 电池恒温测试箱是一种用于控制和维持锂金属电池温度的设备。锂金属电池的性能和寿命很大程度上取决于其工作温度，电池恒温测试箱可以通过加热或冷却控制电池的环境温度，并保持恒定的温度。恒定温度可以提供一致的测试环境，使得各个测试样品在相同的条件下进行评估和比较。同时，恒温测试箱还可以在恶劣环境下模拟电池的实际工作条件，以评估电池的稳定性和可靠性。 2. 配置清单 2.1 电池恒温测试箱1台 2.1.1 电池测试箱体1台； 2.1.2 电池测试箱测试线缆，延长线缆1套 3. 技术指标 3.1电池恒温测试箱，可与蓝电测试系统配合使用，实现纽扣电池测试条件的稳定，保证电池电化学性能的可靠性。 3.1.1 LED高亮P.I.D微电脑集成控制器。 ★3.1.2温度范围：5～60 ℃，温度波动：±0.5 ℃；保证测试结果的可靠性。 ★3.1.3温度均匀度：接近±1.5 ℃，温度指示精度：接近0.1 ℃；湿度控制：50%RH；保证测试结果的准确性。 3.1.4温湿度传感器：铂金电阻 PT100Ω/MV；加热系统：全独立镍铬合金电加热器； 3.1.5制冷系统：全封闭风冷单级压缩机制冷方式； 3.1.6循环系统：耐温低噪音电机+离心式风轮； 3.1.7安全保护装置：工作室超温独立保护器，压缩机过热保护开关，压缩机过流保护开关，过流短路器保护开关，循环电机过载过热保护开关； 3.1.8具有限温防干烧防爆功能。 | 中国 | 上海博翎仪器设备有限公司 |
| 电池高低温测试箱 | HS-408C | 1. 功能 电池高低温测试箱是一种用于控制和模拟锂金属电池工作温度的设备。锂金属电池的性能和寿命在很大程度上受温度的影响，因此在开发和研究过程中需要对电池在不同温度条件下进行测试。电池高低温测试箱可以通过加热或冷却控制电池的环境温度，并且能够保持恒定的温度，这样可以提供一致的测试环境，使得不同测试样品在相同的条件下进行评估和比较。同时，电池高低温测试箱还能够模拟锂金属电池在不同工作温度下的情况，以评估电池的稳定性和可靠性。 2. 配置清单 2.1 电池高低温测试箱1台 2.1.1 电池高低温箱体1台，试样架2个； 2.1.2 电池高低温测试线缆、测试引线孔（50 mm）、延长线缆 1套； 2.1.3 电池原位测试线缆通讯口1个； 2.1.4 配备多层加热除霜附照明玻璃视窗1套。 3. 技术指标 3.1电池高低温测试箱，针对不同种类的电池模拟温度、湿度、湿热交变等气候环境试验，保证电池电化学性能的可靠性。 3.1.1配备多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试样架2个、测试引线孔1个（50 mm）； ★3.1.2控温范围：(-70℃-150℃），R.H±0.5℃/±2℃；保证测试结果的准确性。 ★3.1.3升温速率：1-3℃/min；降温速率：0.7-1℃/min；保证测试结果的精确度。 3.1.4控制系统：三元“TEMI1500”彩色触控式，以P.I.D控制SSR；解析精度：0.01℃；控制精度：±0.3℃； 3.1.5加热系统：SUS#304不锈钢高速加热器；制冷系统：压缩机、风冷式冷凝器、油分、电磁阀、干燥过滤器等； 3.1.6加湿方式：表面蒸发方式； 3.1.7循环系统：不锈钢风叶、低噪音、多翼式循环风扇； 3.1.8安全装置：漏电断电保护、压缩机超压、过热过流保护、过载熔断保护、风机过热保护、声讯报警等。 | 中国 | 上海和晟仪器科技有限公司 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-9000S | 1. 功能 紫外分光光度计是根据物质的吸收光谱研究物质的成分、结构和物质间相互作用的有效手段，可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量。在我们构建的原位电化学测试系统中，紫外可见分光光度计用于物种的定性监测和定量分析。 2. 配置清单 2.1紫外分光光度计系统1台 2.1.1 紫外可见双光束紫外-可见光谱仪主机1台； 3. 技术指标 3.1紫外分光光度计系统 3.1.1紫外分光光度计 3.1.1.1 光学系统：双光束光学系统； 3.1.1.2 设定波长范围：190至900 nm； 3.1.1.3 光谱带宽：0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/4.0 nm六档可调 3.1.1.4 波长准确度：±0.1 nm(D2 656.1 nm)， ±0.3nm全区域； 3.1.1.5 波长重复性： 0.1 nm； ★3.1.1.6 光度准确度：±0.2%T（0-100%T）、±0.002Abs(0-0.5Abs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs)； 3.1.1.7 光度重复性：0.1%T(0-100%T)、0.001Abs(0-0.5Abs)、0.002Abs(0.5-1.0Abs)； ★3.1.1.8 杂散光：0.01%T； 3.1.1.9基线漂移：±0.0003 A/h（500 nm处）； 3.1.1.10 基线平直度：±0.0003 A； 3.1.1.11 噪声水平：±0.0003 A； 3.1.1.12 光度范围：0-200%T、-4.0~4.0 A、0-9999C； 3.1.1.13 检测器：硅光二极管； 3.1.1.14 光源：长寿命钨灯、氘灯； 3.1.1.15提供软件一套（加密狗、光盘、USB线）； 3.1.1.16提供10 mm宽度的原厂石英比色皿2只，10 mm玻璃比色一盒（4只）。 | 中国 | 上海元析仪器有限公司 |
| 电化学工作站 | CHI760E | 1. 功能 电化学工作站是材料及化学领域科研常用设备，主要用于体系的电化学性能评价及测试，如循环伏安，极化曲线，电化学阻抗谱等，联用紫外可见光谱，可在电化学测试基础之上进行原位的吸收光谱测试及表征，对体系进行更为深入的研究。在我们构建的原位电化学测试系统中，电化学工作站（双恒电位仪）用于驱动电池中的电化学反应。 2. 配置清单 2.1 电化学工作站1台 2.1.1电脑1台； 2.1.2锌空电池测试池1套； 2.1.3原位拉曼电化学反应池1套。 3. 技术指标 3.1电化学工作站（双恒电位仪） 3.1.1恒电位仪/双恒电位仪1台； 3.1.1.1 零阻电流计 3.1.1.2 电极结构 3.1.1.3 浮动地线或实地 3.1.1.4 两个通道最大电位范围：±10 V； 3.1.1.5 最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和），±350 mA峰值； 3.1.1.6 槽压：±13 V； 3.1.1.7 恒电位仪上升时间：小于1 μs。 3.1.1.8 恒电位仪带宽：1 MHz ； 3.1.1.9 所加电位范围：±10 mV， ±50 mV， ±100 mV， ±650 mV， ±3.276 V，±6.553 V，±10 V； ★3.1.1.10 所加电位分辨：电位范围的0.0015%； 3.1.1.11 所加电位准确度：±1 mV，±满量程的0.01%； 3.1.1.12 所加电位噪声：小于10 μV 均方根植； 3.1.1.13 测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A，12量程； ★3.1.1.14 测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA ； 3.1.1.15 电流测量准确度：电流灵敏度1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1%； 3.1.1.16 输入偏置电流：小于50 pA。 3.1.2 恒电流仪 ★3.1.2.1 恒电流范围：3 nA–250 mA； 3.1.2.2 所加电流准确度：如果电流大于 3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA ； 3.1.2.3 所加电流分辨率：电流范围的0.03%； 3.1.2.4 测量电压范围：±0.025 V， ±0.1 V， ±0.25 V， ±1 V， ±2.5 V， ±10 V； 3.1.2.5 测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 。 3.1.3 Electrometer: 电位计 3.1.3.1 参比电极输入阻抗：1 e12欧姆； 3.1.3.2 参比电极输入带宽：10 MHz； 3.1.3.3 参比电极输入偏置电流： 10 pA @ 25°C。 3.1.4波形发生和数据获得系统 ★3.1.4.1 快速信号发生更新速率：10 MHz，16位分辨； 3.1.4.2 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1000000 点。 3.1.4.3 CV和LSV扫描速度： 0.000001 V/s至10000 V/s，双通道同步扫描及采样至10000 V/s； 3.1.4.4 扫描时的电位增量：0.1 mV（当扫速为 1000 V/s时）； 3.1.4.5 CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000 sec； 3.1.4.6 CA的最小采样间隔：1 μs，双通道同步； 3.1.4.7 CC的最小采样间隔：1 μs； 3.1.4.8 DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10 sec； 3.1.4.9 SWV频率：1至100 kHz； 3.1.4.10 i-t 的最小采样间隔：1 μs，双通道同步； 3.1.4.11 ACV频率范围：0.1至10 kHz； 3.1.4.12 SHACV频率范围：0.1至5 kHz； 3.1.4.13 FTACV频率范围：0.1至50 Hz，可同时获取基波，二次波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据； 3.1.4.14 交流阻抗：0.00001至1 MHz； 3.1.4.15 交流阻抗波形幅度：0.00001 V至0.7 V 均方根值。 3.1.5 电脑配置 3.1.5.1 屏幕尺寸：20~21.5英寸； 3.1.5.2 CPU 标配：I3-10100/4G/1TB/集成显卡，四核； 3.1.5.3 机箱大小：10 L以下； 3.1.5.4 处理器：i5； 3.1.5.5内存速度DDR4，最大支持容量32GB，硬盘转速7200rpm，插槽数量 2个； 3.1.5.6硬盘容量：1TB HDD； 3.1.5.7显卡型号：集成显卡； 3.1.5.8内存容量：8 GB； 3.1.5.9系统：Windows 10。 3.1.6其他特点 3.1.6.1 电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.002%准确度； 3.1.6.2 电位测量偏置：±10 V，16位分辨，0.002%准确度； 3.1.6.3 外部电位输入； 3.1.6.4 电位和电流的模拟输出； 3.1.6.5 可控电位滤波器的截止频率：1.5 MHz，150 KHz，15 KHz，1.5 KHz，150 Hz，15 Hz，1.5 Hz，0.15 Hz； 3.1.6.6 可控信号滤波器的截止频率：1.5 MHz，150 KHz，15 KHz，1.5 KHz，150 Hz，15 Hz，1.5 Hz，0.15 Hz； 3.1.6.7 旋转电极控制电压输出：0-10 V对用于0-10000 rpm的转速，16位分辨，0.002% 准确度，需要某些旋转电极装置才能工作； 3.1.6.8 通过宏命令可以控制数字输入输出线； 3.1.6.9 内闪存储器可迅速更新程序； 3.1.6.10 串行口或USB口数据通讯； 3.1.6.11 外部信号记录通道最高采样速率1 M Hz； 3.1.6.12 可拓展扫描电化学显微镜功能。 3.1.7锌空电池测试池 3.1.7.1 反应面积：1 cm2 * 1 cm2； 3.1.7.2 模具材质：PMMA； 3.1.7.3 宽度：7 cm； 3.1.7.4 正负极距离：1.4 cm； 3.1.7.5 荷液量：3-5 mL。 3.1.8原位拉曼电化学反应池 3.1.8.1密封以及通气保护； 3.1.8.2 模具材质：PEEK+石英窗口； 3.1.8.3 模具配置：参比电极、对电极、工作电极等； 3.1.8.4 焦距：1.4 mm； 3.1.8.5 窗口片厚度：0.5 mm； 3.1.8.6 窗口片直径：5 mm； 3.1.8.7钢外壳材料。 | 中国 | 上海辰华仪器有限公司 |
| OLED老化寿命测试仪 | ZJLS-4 | 1.功能： 该设备主要用于批量测量和纪录QLED器件的老化过程，通过软件协调工作，保障数据采集的准确性，通过分析器件老化寿命，筛选出稳定性好的发光材料体系和器件结构模型。 2.配制清单: 2.1主机柜 1台 2.2计算机 1台 2.3不间断电源 1台 2.4样品测试盒 64个 2.5产品测试软件 1套 2.6设备操作手册 1份 2.7软件说明书 1份 3.技术指标: 3.1通道数64，样品结构25.4×25.4mm，每一通道均可测顶发射和底发射器件。 ★3.2变脉宽的正负脉冲电源或全直流电源，正负脉宽可独立调整，在10s~1ms范围可调。 ★3.3每通道均可输出稳流电流，其稳流电流值在0.5~10mA间可调，电流精度0.01mA。 3.4每通道最高输出正电压24V，负电压-12V，电压测量精度为0.01V。 3.5每一路测试电路独立控制，可随时启动和关闭。 3.6每一通道均配备光电池探测器和后接放大电路。 3.7每一路采集周期均可从0.01h到数十小时调节，也可按固定程序在不同时间段采用不同的采集周期进行测试，记录时间的精度为0.01h。 3.8可测试380~780nm波段发光器件，亮度测试范围1~60000cd/m2，亮度记录精度为1cd/m2。 3.9根据要求专门设计光密闭的样品测试盒和相应的线路板、顶发射和底发射的测量光电池、滑轨抽屉及框架结构。能适用于大批量测量，结构要小巧、使用方便、可靠。其中样品盒尺寸为60mm×60mm。 3.10测试过程中可随时显示亮度和电压的老化曲线，并可以存储。 ★3.11配套测试软件可纪录老化时间、实时时间、亮度、电压、亮度下降比例，采集时间可变并可显示老化曲线等。 3.12软件可提供清晰的测量界面，程序控制和数据存储。 3.13所有数据以文本格式存储在硬盘上，可随时被拷贝并用于Origin、excel等绘图曲线软件绘制成老化曲线。 3.14主机外形长宽800mm，高1500mm。 3.15设备工作电压：220V，50Hz。 3.16设备具有长期的工作稳定性，能够满足连续3个月的工作时长。 | 中国 | 上海大学微电子学院 |
| 光谱光度辐射度计 | PR-788 | 1.功能： 该设备主要用于380~780nm波段的QLED发光器件的电致发光性能分析，准确执行QLED器件的电流-电压-辐照亮度、外量子效率、光谱等参数的测量，是评估量子点发光材料和发光器件性能的关键设备。 2.配置清单 2.1光谱辐射亮度计 1台 2.2操作软件 1套 2.3控制电脑 1台 2.4技术说明书 1套 3.技术指标： 3.1光谱光度辐射度计 3.1.1波长范围：380~780nm； ★3.1.2探测单元：512个制冷探测单元； 3.1.3光谱：带宽5nm，精度±0.4nm，分辨率1nm/像素； ★3.1.4自动光阑：1°，0.2°，0.1°； ★3.1.5亮度范围：0.000137~6850000cd/m2 3.1.6数字比率：16比特； 3.1.7镜头：75mm焦距镜头； ★3.1.8测试面直径：0.525mm ★3.1.9亮度灵敏度：0.00014cd/m2使用1°测试光阑； 3.1.10积分时间：7ms~2min; 3.1.11测试时间：300ms@3.42cd/m2 3.1.12亮度精度：+2%，追溯的NIST亮度标准，标准A光源 3.1.13亮度重复性：1%，追溯的NIST亮度标准，标准A光源 3.1.14色度精度：+0.0015，CIE1931 x,y，标准A光源 3.1.15色度可重复性：+0.0005，CIE1931 x,y，标准A光源 3.1.16偏振误差：0.2%； 3.1.17杂散光：0.06%； 3.1.18数据存储：512M SD卡一个； 3.1.19自动同步范围：20~2000Hz； 3.1.20数据接口：USB； 3.1.21湿度：0-90%，无凝结； 3.1.22工作温度：1-35℃； 3.1.23显示：彩色触摸屏； 3.1.24测量功能：光谱，亮度，色度，相关色温，主波长； 3.2操作软件 3.2.1支持Windows 64位操作系统； 3.2.2支持源表2400系列和2600系列远程控制； 3.2.3测量参数：电压、电流、电流密度、量子效率、电流效率、功率效率、峰值波长、色品图色温、亮度、辐射亮度； 3.2.4绘制图形：可同时显示四次测量结果的波长-绝对辐射亮度曲线、电压-电流密度曲线、电压-亮度曲线、电流密度-量子效率曲线、亮度-量子效率曲线、色品图； 3.2.5可进行IVL测试，扫描方式：恒流、恒压、电流扫描（限压）、电压扫描； 3.2.6扫描间隔时间：0~60s； 3.2.7数据存储：xlsx或csv格式； 3.2.8软件支持三年免费升级维护； 3.2.9数据处理用计算机：i5-13400CPU；硬盘512GBSSD，1TB机械硬盘；独立显卡，显存4GB；内存16GB，显示器27英寸LCD，分辨率3840×2160；配键鼠。 | 中国 | PHOTO RESEARCH, Inc. |
| QLED光功率测试系统 | 2936-R | 1.功能： 实现200~1100nm电致发光的光功率连续快速检测。 2.配制清单： 2.1光功率计 1台 2.2直流电供电源表 1台 2.3台式电脑 1台 2.4测试软件 1套 2.5仪器操作手册 1套 2.6主机电源线 1套 2.7配套数据线 1套 3.技术指标： ★3.1波长范围200~1100nm； 3.2分辨率0.0004%； 3.3采样频率250kHz； 3.4频率测量范围1~250HZ； 3.5精度±0.2% for CW, ±1% for Peak to Peak, Pulse to Pulse, and Integration Mode； ★3.6兼容的探测器818-xx/DB； 3.7直流电源范围-10~50V； 3.8测量参数：电压、电流、电流密度、光功率、亮度、外量子效率，电流效率和功率效率； 3.9配套软件可以记录连续外加电压条件下的电流、电流密度、光功率、亮度、外量子效率、电流效率和功率效率；所有数据以excel或txt格式存储在硬盘上，可以随时拷贝并用于origin等绘图曲线软件绘制QLED的电流密度-电压-亮度、功率转换效率-电压、外量子效率-亮度-电流效率曲线。 | 中国 | 郑州迈趣电子科技有限公司 |

附件（2）：售后服务计划（注：售后服务计划可依据不同供货单位的售后服务计划列明，但应包含下列标题所涵盖的基本服务内容。）

	1.质量保证：我方保证所提供货物是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

	2.安装调试：在仪器到达用户指定地点7日前，我方将以电话或传真的形式通知用户，并派专业人员到安装现场进行详细的考察。仪器到达用户指定地点后，我方派专业技术人员和厂家的工程师共同对所有设备进行免费的安装、调试，直至设备正常运行。

	3.验收标准：我方将和用户一起按照合同要求的技术规格、技术规范的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物检验完毕之后，在双方共同在场情况下进行设备的验收。若发现有损坏的零部件，我方将在3个工作日内进行及时更换，所产生的费用由我方承担。

	4.质保期：从最终验收完成之日起，进口设备质保期为一年。保修期内，非人为原因造成的设备故障，我方将免费矫正或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由我方自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我方提供备用设备修复。质保期满后终身维修，更换易损件只需按成本收费不收维修费。

	5.响应时间：我方接到用户报修通知后，4小时响应,8小时内电话做出维修方案，如8个小时内无法通过电话解决问题，我方派维修人员在接到报修报告后24个小时到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

	6.优惠服务：我方将为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，每年内不少于2次上门巡检服务。

	7.伴随服务：我公司设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

	8.其他服务事项、技术规格要求以厂商售后服务为准。

地址：河南省郑州市金水区经三路北95号21层2115号

电话：0371-60992115

传真：0371-60992115

售后服务联系人：张志永

成交通知书