| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化压力式水位计 | （1）水位传感器仪器分辨力为1mm；水位变幅0-10m时,测量误差的绝对值小于或等于2cm;水位变幅大于10m时,测量误差的绝对值小于或等于量程的0.2%;重复性误差小于或等于1cm。 （2）水温传感器仪器分辨力为0.1℃;测量误差的绝对值小于或等于0.5℃。 （3）传感器稳定性应符合下列规定:水温变化范围±3℃内时,时间漂移量绝对值小于或等于1cm/10d；水温变化4℃-40℃时,温度漂移量绝对值小于或等于1cm;安装在现场的设备漂移量绝对值小于或等于2cm/a。 （4）传感器密封性与耐压性应符合下列规定:外壳防护等级符合IP68要求;含有通气管的设备保证能够自然承压,并同时隔离水汽；耐压满足水下装置的防水密封程度在1.5倍满量程水压力条件下保持1h,或在满量程的水柱压力条件下,保持10h后,仪器不漏水。 （5）遥测终端机具有定时自报和查询应答功能,以及历史数据召回功能；支持远程操作,包括时间校正、参数修改,响应远程维护等;具备电池、充电器及其他设备工作状态的告警功能;具备在被测参数超限时，主动增加报送频度功能;具备根据设定条件或随机指令进行固态存储器数据写入、读取及上报的功能;具有数据自动补发功能;具备数据实时显示功能。 （6）遥测终端机采用密封式结构,能防潮、防盐雾、防尘及防虫等,采用满足IP65等级及以上要求的防护结构；外表面无锈蚀、裂纹及涂敷层剥落等现象，文字标志清晰、完整,机械紧固部位无松动,各种电缆、气管、部件之间的接头可靠且方便装拆。 （7）遥测终端机电源供电满足在一天测量6次、发送1次的工作状态下,工作周期不少于24个月。 （8）固态存储器的存储介质采用非易失性的半导体内存，能存储不少于20000组监测数据。 （9）具有有较高的可靠性,平均无障碍工作时间大于或等于25000h。 （10）通讯模块与4G(含5G/北斗）等移动通信服务相适应。 | 套 | 75 |
| 2 | 便携式水位计 | （1）仪器分辨力小于1cm；水位变幅0-10m时,测量误差的绝对值小于或等于2cm;水位变幅大于10m时,测量误差的绝对值小于或等于量程的0.2%;重复性误差小于或等于1cm。 （2）传感器外壳防护等级符合IP68要求，保证能够自然承压,并同时隔离水汽。 | 套 | 5 |
| 3 | 便携式井深仪 | （1）仪器分辨力小于1cm；井深测量误差小于或等于2cm；重复性误差小于或等于1cm。 （2）传感器外壳防护等级符合IP68要求，保证能够自然承压,并同时隔离水汽。 | 套 | 12 |
| 4 | 设备运维服务需求 | （1）监测设备采用“采六发一”方式，每日8时、12时、16时、20时、24时、次日4时采集监测要素，次日8时发报一次；自动监测数据月到报率和交换率不低于95%。 （2）对出现故障的监测仪器及时进行处理，保证各监测站监测数据的正常采集和传输。监测设备发生故障时，在5个工作日内完成故障处理修复，不能修复的故障，使用备品备件更换设备。故障处置完成后填写故障处置记录表，及时记录故障处理方法、做好故障处置总结，并定期进行统计分析。及时记录故障处理情况并留存影像资料。 （3）如因不可抗力等因素无法在5日内完成故障处理，按照有关技术标准及时组织开展人工监测，人工补测在3日内按人工监测要求完成。 | 项 | 1 |